公路视频监控网络模式总结

河北开元公路工程有限公司

第一章、概述	3

1、公路工程机电监控的一些特点	3

2、当前机电监控工程网络模式概述	3

# 第一章、概述

### 1、公路工程机电监控的一些特点

公路工程机电监控工程相对于其他工程，有自身明显的特点：

1）空间跨度差别很大：例如服务区周界监控，空间跨度一般在500M以内，公路工程施工现场监控，空间跨度可从几公里到几百公里，公路建设材料运输工程监控（如沥青车GPS定位监控系统），则有可能达千公里之上。因此，公路工程机电监控网络模式的选择，应充分考虑工程自身特点。

2）监控目的多变性：公路工程机电监控的目的种类很多，不同的监控目的决定了不同的图像质量，例如服务区周界监控，对图像的质量要求一般，而虚拟主线站的车牌识别系统，则要求很高的图像质量。而不同的图像质量决定了不同的网络连接模式。

3）监控现场情况的差别很大：有的监控工程现场情况良好，而有的现场情况则非常复杂。不同的现场情况决定了网络连接模式的不同选择。

### 2、当前机电监控工程网络模式概述

机电监控工程网络模式大体可以分为有线连接、和无线连接两种。有线连接模式有普通有线连接和光纤连接；无线连接模式有基于电信服务商的无线连接（如联通的3G业务）、和基于Wi_Fi技术的无线网桥模式。不同的网络连接有其不同的特点和适用范围。

1） 普通有线连接（RJ45网线、视频线等）：优点是造价低，流量大，连接稳定性好；缺点是有效连接距离非常短（只适用于周界监控）；

2）光纤连接：优点是流量大，连接稳定性好，有效连接距离长；缺点是造价高，对现场环境也有较高要求。

3）基于电信服务商无线业务的连接（联通的3G无线业务）优点是不受空间跨度限制；缺点是流量小，费用高。

4）基于Wi_Fi技术的无线网桥模式：优点是对施工现场环境要求低，流量大；缺点是造价略高，组网稍复杂。

网络模式的选择要充分考虑工程自身特点，即要确保数据传输的稳定，确保达到流量要求，又要保证经济合理性。