视频监控码流计算、视频格式

河北开元公路工程有限公司

第一章、概述	3

1、公路工程机电监控的一些特点	3

2、当前机电监控工程网络模式概述	3

# 第一章、码流、视频格式

### 1、码流的概念

码流，也叫比特率，指的是单位时间内（通常是每秒）编码媒体内容后的数据量，通常的单位是bps，Kbps，Mbps。

在视频存储空间计算中，因文件大小一般是byte，而比特率是bit，所以要乘8。而至于计算并发流的问题，一般我们用网络IO*70%和硬盘IO*50%的最小值/节目的平均码流。

### 2、视频格式

CIF：512Kbps，在变码率设置下图像质量选择“较好”或“次好”

DCIF：768Kbps，在变码率设置下图像质量选择“较好”或“次好”

D1：2Mbps，在变码率设置下图像质量选择“较好”或“次好”

| 各种DVR录像画质与占用硬盘空间对比表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIF画质 | Half—D1画质 | D．CIF画质 | D1画质 |
| 一般活动 | 25-200M/h | 60-430 M/h | 50-400 M/h | 110-800 M/h |
| 复杂/剧烈活动 | 50-250 M/h | 150-680 M/h | 150-680 M/h | 190-900 M/h |
| 夜间/光线较暗 | 25-150 M/h | 130-380 M/h | 90-280 M/h | 190-500 M/h |

### 3、硬盘录像机存储空间的计算

硬盘录像机常见的路数有1路、2路、4路、8路、9路、12路和16路。最大可以连接8块2000GB的硬盘，总容量可高达1.6T（目前市面上最大的硬 盘在1000GB左右），如果采用CIF分辨率，通常每1路的硬盘容量为180MB~250MB/小时，通常情况下取值200MB/小时；如果是D1的分 辨率每小时录像需要的硬盘容量为720MB~1000MB/小时，通常情况下为了减少硬盘的容量可以按照500MB/小时计算，帧率智能设置比25fps 少一些，码流也要少一些！相信大家可以计算出一台装满8块500GB的16路硬盘录像机可以录像多长时间了？

计算举例：8路CIF格式24小时不间断录像30天所需硬盘容量？

8路×200M×24小时×30天÷1024M = 1125G   (注：1G = 1024M)

硬盘占用时间计算：以正常画面质量计算，每路每小时200M。例如16路硬盘录像机，同时录像的情况下每小时共占用硬盘3.2G。根据不同应用场所，可以采用动态录像等方式进行录像，这样保证录像资料均为有效部分。

硬盘录满后将自动对前面的录像资料循环覆盖。可用光盘刻录机将需要长期保存的录像内容刻在光盘上。