- 河北省干线公路交通量调查站

- 布局规划

- （简本）

- 河北省交通运输厅公路管理局

- 河北省交通规划设计院

- 二○一○年十一月

- 项目背景

- 近20年来，河北省公路建设取得了显著成绩，尤其是“十五”、“十一五”期间，我省高速公路建成和在建规模实现了新突破，取得了显著成就。基础设施规模不断扩大，运输服务水平明显提高，安全保障能力显著增强，公路交通瓶颈制约得到有效缓解，在综合运输体系中的地位和作用进一步加强，为促进经济社会发展和提高人民生活水平做出了重要贡献。

- 公路交通状况调查统计是公路建设与管理的基础工作之一，从2002年起公路交通调查纳入国家统计制度。交通量调查站是公路交通状况调查统计和分析数据的直接来源，提供数据的质量直接影响到统计和分析的结果。交通量调查数据为公路规划、设计和建设养护等发挥了重要的作用，为科学决策、科学管理提供了极其重要基础数据。

- 在肯定工作成绩的同时，也存在很多亟需解决的问题。随着公路交通事业的迅猛发展，路网不断完善，通车里程增长，路网密度增大，交通观测的任务更加艰巨。同时，随着路网监管与应急工作的发展，交调工作被赋予了路网运行状态实时监测的新任务。另外，由于公路范围随着城市的扩大而随之后退，一些现有的交通量调查站中部分站点己经失去了原来设置的意义。大量新建的高速公路大多没有设置交通量调查站，仅利用收费站数据给予推算。从总体上说，充分利用现有资源，构建一个完整的交通量调查工作与方法体系，以满足今后工作及可持续发展的需要。

#### 编制依据

- 1．《公路交通情况调查统计报表制度》（2008.10）

- 2.《公路交通情况调查统计工作发展纲要》（2005～2010年）

- 3.《公路交通情况调查统计工作管理办法》

- 4.《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）

- 5.2003年～2009年《河北省经济年鉴》

- 6.《河北省公路交通量调查资料汇编》（2007年-2009年）

- 7.《国家高速公路网交通量调查站点布局规划》

#### 《规划》的功能定位

- 在充分融合利用既有资源的基础上，通过建设河北省公路交通量调查与信息服务体系，采集、汇总和分析公路交通数据，反映河北省公路交通流与道路运行的宏观、微观特征，为各级政府交通主管部门的宏观决策管理提供信息服务，为公路管理业务提供信息服务，为社会公众提供信息服务。

# 信息服务体系架构

- （一）调查方式与调查方法

- 河北省干线公路交通调查采用自动化调查站为主、利用监控数据和收费数据为辅的调查方式。

- （二）调查站分类

- 自动化调查站按功能分为一类调查站和二类调查站。一类调查站的调查数据以反映路网宏观交通量特征为主，主要为宏观决策提供支撑，在功能上兼容二类调查站；二类调查站的调查数据以反映道路运行状态和运行质量为主，主要为路网监控、应急处置、公众出行信息服务提供信息支撑。

- 调查站所配备的调查设备应符合相应的国家或行业标准，符合交通运输部对调查设备的相关技术要求。一类调查站应配备Ⅰ级或Ⅱ级调查设备；二类调查站可配备Ⅲ级调查设备，所配备的Ⅲ级调查设备应具备数据实时传输能力。调查站应充分利用高速公路供电及通信系统，并与监控系统实现数据融合。

- （三）体系架构

- 结合河北省公路交通量调查工作管理体制以及各级调查机构设置和职能划分情况，河北省公路交通量调查与信息服务体系的总体架构为树状三层结构。

#### 统计分析指标体系

- 统计分析指标体系由流量、结构、道路适应程度、交通量方向分布、交通量时间分布、道路运行质量等六类、十三个指标构成，适用于政府交通主管部门及政府授权管理机构、国家高速公路生产经营管理主体、科研设计单位及出行者对国家高速公路交通量信息的应用需求。

- 流量、结构、道路适应程度、交通量方向分布、交通量时间分布指标为反映路网整体交通情况的宏观指标，在应用上侧重于决策管理、行业管理、科研设计等方面；道路运行质量指标为反映路网实时运行质量的微观指标，在应用上侧重于政府交通主管部门的应急处置、行业管理及出行服务。上述统计分析指标均为计算指标。

- 交通量调查统计分析指标体系构成

| 指标类别 | 指标名称 | 更新频率 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量指标 | 路段（线）平均交通量 | 年，月实时 | 某一时段间隔内路段（线）交通量的平均值，辆 |
|  | 路线行驶量TV | 年，月 | 单位时间内平均交通量与其行驶里程的乘积，万车公里 |
| 结构指标 | 车型比例VR | 年，月 | 交通流中各种类型车辆间数量的比例，% |
| 道路适应 程度指标 | 道路适应度AL | 年，月 | 年平均日交通量与适应交通量的比值，% |
| 交通量方向分布指标 | 方向分 布系数KD | 年 | 主要方向交通量与双向交通量的比，% |
| 交通量时间分布指标 | 12H、16H交通量系数RD12、RD16 | 年 | 12H（7时-19时）或16H（6时-22时）交通量与全天24H交通量的比值，% |
|  | 月不均匀系数KM | 年 | 年平均日交通量与月平均日交通量的比值，% |
|  | 周日不均 匀系数KW | 年 | 年平均日交通量与某周日平均交通量的比值，单位：% |
| 道路运行 质量指标 | 三级以上服务水平比重ER | 年，月 | 报告期内昼间（6时-22时）达到一、二、三级服务水平的小时数与昼间（6时-22时）总小时数的比值，% |
|  | 道路运行质 量指数QE | 实时 | 将道路当前运行质量定义为畅通、基本畅通、拥挤、堵塞四级指数，分别对应于一、二、三、四级服务水平 |
|  | 平均行驶时间 | 实时 | 各车辆通过观测路段所用时间平均值，分钟 |
|  | 平均行驶车速 | 实时 | 路段长度与各车辆通过观测路段所用时间平均值的比值，公里/小时 |

# 规划目标

- 到2012年，初步建立起河北省公路交通量调查与信息服务体系的架构，实现自动交通量调查站对干线公路重点路段的全面覆盖，可以准确的反映被覆盖路段的宏观交通流特征和路网运行特征，初步具备监测路网运行状态、为社会提供出行服务信息的能力；到2020年，全面建成河北省公路交通量调查与信息服务体系，实现交通量调查站对干线路网里程的全面覆盖，具备全面、准确的为行业、为社会提供信息服务的能力。

#### 总体布局

- （一）公路交通情况调查数据中心

- 河北省交通量调查体系设1个省级交通量调查数据中心、1个省高管局交通量调查数据中心和11个地市级交通量调查数据中心。

- （二）调查站布设的方法与原则

- 1、调查站布设的指导思想

- （1）全面覆盖

- 调查站布设应实现对路网的全面覆盖，以切实提高调查的空间覆盖率和调查数据的代表性。

- （2）合理布局

- 调查站布设应注意与国家高速公路路网布局形态及技术特征相协调，实现合理布局。

- （3）规模适度

- 调查站布设应实现规模与效率的最优平衡，最大限度的减少动态交通数据采集体系的建设投入和后期运行投入。

- （4）定量分析与定性分析相结合

- 调查站布设应采取定量分析与定性分析相结合的方法，保证布设方法与布设方案的科学合理性。

- 2、调查站布设的宏观布局方法

- 因高速公路与普通国省道的交通流特征有明显区别，因此，高速公路、普通国省道分别进行设计。在建里程可使用本规划提供的布设方法，逐年开展交通量调查站的建设规划工作。

- 一类调查站采用相对偏差分析与相关系数分析相结合的“两阶段”布设方法进行宏观布局，二类调查站采用以交通流状态估计模型为基础的交通波理论布设方法进行宏观布局。

- 4、二类调查站布设的一般原则

- 按照相关文件要求，高速公路按照每2km间距设站，普通国省道不设二类观测站。

# 调查站布设规模

- 河北省干线公路网共设一类交通量调查站723个，二类交通量调查站2758个。其中省管高速公路设一类交通量调查站93个，二类交通量调查站1316个；地市管养高速公路设一类交通量调查站98个，二类交通量调查站1442个，普通国省干线公路设一类交通量调查站532个。

- 河北省干线公路交通量观测站布局方案规模

| 行政区划 | 运营中高速 |  | 在建规划高速 |  | 普通干线 | 数量合计 |  | 建设费用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类站费用 | 二类站费用 | 总费用 |
| 石家庄 | 7 | 61 | 3 | 42 | 81 | 91 | 103 | 2275 | 1236 | 3511 |
| 张家口 | 11 | 127 | 10 | 138 | 54 | 75 | 265 | 1875 | 3180 | 5055 |
| 承德 | 4 | 38 | 10 | 195 | 53（2） | 67 | 233 | 1625 | 2796 | 4421 |
| 唐山 | 9 | 89 | 4 | 65 | 40 | 53 | 154 | 1325 | 1848 | 3173 |
| 秦皇岛 |  |  |  |  | 25（2） | 25 |  | 575 |  | 575 |
| 廊坊 |  |  | 6 | 109 | 31 | 37 | 109 | 925 | 1308 | 2233 |
| 保定 | 4 | 78 | 12 | 225 | 68 | 84 | 303 | 2100 | 3636 | 5736 |
| 沧州 | 2 | 33 | 4 | 81 | 46 | 52 | 114 | 1300 | 1368 | 2668 |
| 衡水 | 2 | 29 |  |  | 37 | 39 | 29 | 975 | 348 | 1323 |
| 邢台 | 4 | 48 |  |  | 48 | 52 | 48 | 1300 | 576 | 1876 |
| 邯郸 | 4 | 43 | 2 | 41 | 49 | 55 | 84 | 1375 | 1008 | 2383 |
| 小计 | 47 | 546 | 51 | 896 | 532 | 630 | 1442 | 15650 | 17304 | 32954 |
| 省管 | 75 | 984 | 18 | 332 |  | 93 | 1316 | 2325 | 15792 | 18117 |
| 总计 | 122 | 1530 | 69 | 1228 | 532 | 723 | 2758 | 17975 | 33096 | 51071 |

- 注：（）内数字为可直接利用站点数量

#### 调查站建设与高速公路监控、收费系统的关系

- 1）在监控系统已开通的公路上布设调查站时，新建调查站应充分利用公路供电及通信系统，并将数据融合至监控系统中；已通车的监控系统车辆检测器应按照交通运输部关于交通量调查设备的技术要求进行性能标定，标定合格者归入二类调查站管理；

- 2）在新、改建公路上布设调站时，调查站应纳入监控系统中一并考虑交通量调查与监控的需求，同步设计、同步建设，并根据调查站功能区分站点分类；在监控系统建设招标时，应注意同时满足车辆检测器与交通量调查设备的技术要求，以满足交通量调查与监控的不同需求；

- 3）当新建的各类调查站接入已有的公路监控中心服务器有困难时，可在监控中心另设数据服务器，完成新建调查站数据的接收工作，并做好与监控数据的联合分析以及数据上报、信息发布工作。

#### 实施原则

- 1）统一规划的前提下，采用分步实施的原则，将结合省财政资金安排情况，首先解决重点区域、重点路段，将规划方案分步推进、分步实施。

- 2）注重利用现有资源，新建与利用已有资源结合。降低成本，提高效率。

- 3）交调体系的建设与路网监控体系建设相结合，高速公路交调数据中心应依托监控中心设置，交调站点的设置纳入监控体系综合考虑。普通公路的交调体系建设要结合重点路段视频、气象监控等路网监控体系的建设和规划综合考虑，避免重复投资。

#### 实施安排

- 1）2010年-2012年

- （1）完成各级交调数据中心的建设；

- （2）完成一般干线公路原有交通量调查站仪器更新改造；

- （3）完成国高网高速公路已通车段的一类交通量调查站建设；

- （4）完成高速公路已通车重点路段的二类交通量调查站建设。

- 2）2013年-2015年

- （1）完成干线公路重点路段交通量调查站点建设；

- （2）完成全省高速公路已通车段的一类交通量调查站建设；

- （3）完成全省高速公路已通车重点路段的二类交通量调查站建设。

- 3）2015年-2020年

- （1）实现高速公路网交调站点全面覆盖；

- （2）实现干线公路网交调站点监测里程覆盖率80%以上。

# 附表（按照道路编号）

| 河北省交通观测站布局规划布局方案（按线路）--已通车高速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路编号 |  | 道路名称 |  | 建设时序 |  | 所在县市 |  | 所在地市 |  | 可利用站点 |  | 桩号 |  |  |
| 1 | G0401 |  | 绕城高速 |  | 1 |  | 灵寿县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | G1 |  | 京秦高速 |  | 2 |  | 香河县 |  | 廊坊 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | G1 |  | 京秦高速 |  | 1 |  | 抚宁县 |  | 秦皇岛 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | G1 |  | 京秦高速 |  | 1 |  | 抚宁县 |  | 秦皇岛 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | G1 |  | 京秦高速 |  | 1 |  | 卢龙县 |  | 秦皇岛 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | G1 |  | 京秦高速 |  | 1 |  | 山海关 |  | 秦皇岛 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | G1 |  | 京秦高速 |  | 1 |  | 丰润县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | G1 |  | 京秦高速 |  | 1 |  | 迁安县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | G1 |  | 京秦高速 |  | 1 |  | 唐山市 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | G18 |  | 保津高速 |  | 1 |  | 容城县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | G18 |  | 保津高速 |  | 2 |  | 容城县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | G18 |  | 保津高速 |  | 1 |  | 雄县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | G18 |  | 津汕高速 |  | 1 |  | 海兴县 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | G18 |  | 津汕高速 |  | 1 |  | 黄骅市 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | G18 |  | 保津高速 |  | 1 |  | 霸州市 |  | 廊坊 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | G1811 |  | 石黄高速 |  | 1 |  | 泊头市 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | G1811 |  | 石黄高速 |  | 1 |  | 沧县 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | G1811 |  | 沧黄高速 |  | 1 |  | 黄骅市 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | G1811 |  | 沧黄高速 |  | 1 |  | 黄骅市 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | G1811 |  | 石黄高速 |  | 1 |  | 武强县 |  | 衡水 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | G1811 |  | 石黄高速 |  | 1 |  | 藁城市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | G1811 |  | 石太高速 |  | 1 |  | 鹿泉市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | G1811 |  | 石太高速 |  | 1 |  | 石家庄 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | G1811 |  | 石太高速 |  | 1 |  | 石家庄 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | G1811 |  | 石黄高速 |  | 1 |  | 辛集市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | G2 |  | 京沪高速 |  | 1 |  | 东光县 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | G2 |  | 京沪高速 |  | 1 |  | 南皮县 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | G2 |  | 京沪高速 |  | 1 |  | 青县 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | G2 |  | 京沪高速 |  | 1 |  | 吴桥县 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 鹿泉市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 鹿泉市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 栾城县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 栾城县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 赵县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 南宫市 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 南宫市 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 宁晋县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 清河县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | G20 |  | 青银高速 |  | 1 |  | 新河县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | G22 |  | 青兰高速 |  | 1 |  | 肥乡县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | G22 |  | 青兰高速 |  | 1 |  | 肥乡县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | G22 |  | 青兰高速 |  | 1 |  | 广平县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | G22 |  | 青兰高速 |  | 1 |  | 邯郸县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | G22 |  | 青兰高速 |  | 2 |  | 永年县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | G25 |  | 承唐高速 |  | 1 |  | 丰润县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | G25 |  | 唐山西环 |  | 1 |  | 丰润县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | G25 |  | 唐津高速 |  | 1 |  | 汉沽 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | G25 |  | 承唐高速 |  | 1 |  | 遵化市 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | G25 |  | 承唐高速 |  | 1 |  | 遵化市 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | G2502 |  | 唐津高速 |  | 1 |  | 丰南县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | G2502 |  | 唐津高速 |  | 1 |  | 唐山市 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | G4 |  | 京石高速 |  | 1 |  | 定兴县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | G4 |  | 京石高速 |  | 1 |  | 清苑县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | G4 |  | 京石高速 |  | 1 |  | 徐水县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | G4 |  | 京石高速 |  | 1 |  | 涿州市 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 磁县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 邯郸市 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 临漳县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 永年县 |  | 邯郸 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 高邑县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 栾城县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | G4 |  | 京石高速 |  | 1 |  | 正定县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 正定县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 柏乡县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 内丘县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | G4 |  | 石安高速 |  | 1 |  | 沙河市 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | G45 |  | 京承高速 |  | 1 |  | 承德市 |  | 承德 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | G45 |  | 京承高速 |  | 1 |  | 滦平县 |  | 承德 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | G45 |  | 京承高速 |  | 1 |  | 滦平县 |  | 承德 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | G45 |  | 大广京衡段 |  | 2 |  | 深州市 |  | 衡水 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | G5 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 顺平县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | G5 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 唐县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | G5 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 唐县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | G5 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 易县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | G5 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 灵寿县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | G5 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 鹿泉市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | G5 |  | 石太高速 |  | 1 |  | 鹿泉市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | G5 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 行唐县 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | G6 |  | 丹拉高速 |  | 1 |  | 怀来县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | G6 |  | 丹拉高速 |  | 1 |  | 下花园 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | G6 |  | 丹拉高速 |  | 1 |  | 宣化区 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | G6 |  | 丹拉高速 |  | 1 |  | 宣化县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | G6 |  | 丹拉高速 |  | 2 |  | 万全县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | G6 |  | 丹拉高速 |  | 2 |  | 宣化区 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | G7 |  | 京化高速 |  | 1 |  | 怀来县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | G7 |  | 京化高速 |  | 1 |  | 怀来县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | G7 |  | 京化高速 |  | 1 |  | 下花园 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | S113 |  | 北戴河连接线 |  | 1 |  | 抚宁县 |  | 秦皇岛 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | S003 |  | 宣大高速 |  | 1 |  | 宣化县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | S003 |  | 宣大高速 |  | 1 |  | 阳原县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | S003 |  | 宣大高速 |  | 2 |  | 阳原县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | S004 |  | 唐港高速 |  | 1 |  | 丰南县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | S004 |  | 唐港高速 |  | 1 |  | 丰南县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | S004 |  | 唐港高速 |  | 2 |  | 乐亭县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | S006 |  | 衡德高速 |  | 2 |  | 衡水市 |  | 衡水 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | S006 |  | 衡德高速 |  | 1 |  | 景县 |  | 衡水 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | S009 |  | 邢临高速 |  | 2 |  | 广宗县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | S009 |  | 邢临高速 |  | 1 |  | 临西县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | S009 |  | 邢临高速 |  | 1 |  | 南和县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | S009 |  | 邢临高速 |  | 1 |  | 南和县 |  | 邢台 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | S010 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 万全县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | S010 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 蔚县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | S010 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 宣化县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | S010 |  | 张石高速 |  | 2 |  | 张北县 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | S010 |  | 张石高速 |  | 1 |  | 张家口 |  | 张家口 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | S012 |  | 沿海高速 |  | 1 |  | 昌黎县 |  | 秦皇岛 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | S012 |  | 沿海高速 |  | 1 |  | 丰南县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | S012 |  | 沿海高速 |  | 1 |  | 抚宁县 |  | 秦皇岛 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | S012 |  | 沿海高速 |  | 2 |  | 滦南县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | S013 |  | 保沧高速 |  | 2 |  | 高阳县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | S013 |  | 保沧高速 |  | 2 |  | 高阳县 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | S013 |  | 保沧高速 |  | 1 |  | 河间市 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | S013 |  | 保沧高速 |  | 2 |  | 河间市 |  | 沧州 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | S103 |  | 承德西环高速 |  | 1 |  | 滦平县 |  | 承德 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | S101 |  | 石三环 |  | 2 |  | 鹿泉市 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | S101 |  | 石三环 |  | 1 |  | 石家庄 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | S101 |  | 石三环 |  | 1 |  | 石家庄 |  | 石家庄 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | S24 |  | 廊涿高速 |  | 1 |  | 固安县 |  | 廊坊 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | S24 |  | 廊涿高速 |  | 1 |  | 涿州市 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | S24 |  | 廊涿高速 |  | 2 |  | 涿州市 |  | 保定 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | S2511 |  | 唐曹高速 |  | 1 |  | 丰南县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | S2511 |  | 唐曹高速 |  | 2 |  | 乐亭县 |  | 唐山 |  |  |  |  |  |  |

- 注：所在县市仅为推荐位置，可根据实地情况，在代表路段上适当调整

| 河北省干线公路交通量观测站布局方案详表（按照路线）--国省干线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路编号 | 道路名称 | 建设时序 | 所在县市 | 所在地市 | 可利用站点 | 桩号 |
| 1 | G101 | 京沈线 | 2 | 承德县 | 承德 | 漫子沟 | 240 |
| 2 | G101 | 京沈线 | 1 | 滦平县 | 承德 | 付营子 | 181 |
| 3 | G101 | 京沈线 | 1 | 滦平县 | 承德 |  |  |
| 4 | G101 | 京沈线 | 1 | 滦平县 | 承德 |  |  |
| 5 | G101 | 京沈线 | 2 | 滦平县 | 承德 |  |  |
| 6 | G101 | 京沈线 | 1 | 平泉县 | 承德 | 凤凰岭 | 293 |
| 7 | G101 | 京沈线 | 2 | 平泉县 | 承德 | 大庙 | 318 |
| 8 | G101 | 京沈线 | 1 | 双桥区 | 承德 | 太平庄 | 229 |
| 9 | G102 | 京哈线 | 2 | 大厂 | 廊坊 | 夏垫 | 43 |
| 10 | G102 | 京哈线 | 2 | 丰润县 | 唐山 |  |  |
| 11 | G102 | 京哈线 | 2 | 抚宁县 | 秦皇岛 | 鲁庄 | 251 |
| 12 | G102 | 京哈线 | 1 | 抚宁县 | 秦皇岛 | 榆关 | 269 |
| 13 | G102 | 京哈线 | 2 | 抚宁县 | 秦皇岛 |  |  |
| 14 | G102 | 京哈线 | 2 | 卢龙县 | 秦皇岛 | 白家河 | 230 |
| 15 | G102 | 京哈线 | 2 | 滦县 | 唐山 |  |  |
| 16 | G102 | 京哈线 | 1 | 迁安市 | 唐山 | 野鸡坨 | 203 |
| 17 | G102 | 京哈线 | 1 | 三河市 | 廊坊 | 大定福 | 47 |
| 18 | G102 | 京哈线 | 1 | 山海关 | 秦皇岛 | 山海关 | 317 |
| 19 | G102 | 京哈线 | 2 | 唐山市 | 唐山 |  |  |
| 20 | G102 | 京哈线 | 1 | 玉田县 | 唐山 | 彩亭桥 | 113 |
| 21 | G103 | 京塘线 | 2 | 香河县 | 廊坊 | 安平 | 36 |
| 22 | G104 | 京福线 | 2 | 东光县 | 沧州 | 霞口 | 275 |
| 23 | G104 | 京福线 | 2 | 廊坊市 | 廊坊 | 尖塔 | 48 |
| 24 | G104 | 京福线 | 1 | 南皮县 | 沧州 | 李皇亲 | 252 |
| 25 | G104 | 京福线 | 2 | 青县 | 沧州 | 马厂 | 186 |
| 26 | G104 | 京福线 | 2 | 吴桥县 | 沧州 | 赵庄 | 309 |
| 27 | G104 | 京福线 | 1 | 吴桥县 | 沧州 |  |  |
| 28 | G106 | 京广线 | 2 | 霸州市 | 廊坊 | 王伍房 | 89 |
| 29 | G106 | 京广线 | 1 | 泊头市 | 沧州 | 富镇 | 224 |
| 30 | G106 | 京广线 | 2 | 大名县 | 邯郸 | 金滩镇 | 458 |
| 31 | G106 | 京广线 | 2 | 固安县 | 廊坊 | 固安收费站 | 48 |
| 32 | G106 | 京广线 | 1 | 固安县 | 廊坊 | 柳泉 | 56 |
| 33 | G106 | 京广线 | 1 | 河间市 | 沧州 | 二十里铺 | 169 |
| 34 | G106 | 京广线 | 1 | 衡水市 | 衡水 | 北田道班 | 292 |
| 35 | G106 | 京广线 | 1 | 冀州市 | 衡水 | 冀州养护中心 | 308 |
| 36 | G106 | 京广线 | 1 | 冀州市 | 衡水 |  |  |
| 37 | G106 | 京广线 | 1 | 南宫市 | 邢台 | 南宫城南 | 225 |
| 38 | G106 | 京广线 | 1 | 邱县 | 邯郸 | 槐树 | 403 |
| 39 | G106 | 京广线 | 1 | 任丘市 | 沧州 | 代河 | 135 |
| 40 | G106 | 京广线 | 1 | 威县 | 邢台 | 东联 | 367 |
| 41 | G106 | 京广线 | 2 | 威县 | 邢台 |  |  |
| 42 | G106 | 京广线 | 2 | 文安县 | 廊坊 | 王村 | 111 |
| 43 | G106 | 京广线 | 2 | 武邑县 | 衡水 | 武邑养护中心 | 258 |
| 44 | G106 | 京广线 | 2 | 献县 | 沧州 | 方屯 | 210 |
| 45 | G107 | 京深线 | 1 | 磁县 | 邯郸 | 北来村 | 511 |
| 46 | G107 | 京深线 | 2 | 磁县 | 邯郸 |  |  |
| 47 | G107 | 京深线 | 1 | 定兴县 | 保定 | 九汲 | 102 |
| 48 | G107 | 京深线 | 1 | 定州市 | 保定 | 唐河桥 | 210 |
| 49 | G107 | 京深线 | 2 | 定州市 | 保定 | 沟里 | 224 |
| 50 | G107 | 京深线 | 2 | 高碑店 | 保定 | 高碑店城北 | 78 |
| 51 | G107 | 京深线 | 1 | 高邑县 | 石家庄 | 高邑城南 | 340 |
| 52 | G107 | 京深线 | 2 | 高邑县 | 石家庄 |  |  |
| 53 | G107 | 京深线 | 1 | 邯郸县 | 邯郸 |  |  |
| 54 | G107 | 京深线 | 1 | 临城县 | 邢台 | 东镇 | 352 |
| 55 | G107 | 京深线 | 2 | 鹿泉市 | 石家庄 | 高迁 | 301 |
| 56 | G107 | 京深线 | 1 | 满城县 | 保定 | 大赛 | 174 |
| 57 | G107 | 京深线 | 1 | 内丘县 | 邢台 | 内丘城南 | 379 |
| 58 | G107 | 京深线 | 2 | 沙河市 | 邢台 | 褡裢 | 430 |
| 59 | G107 | 京深线 | 2 | 沙河市 | 邢台 |  |  |
| 60 | G107 | 京深线 | 2 | 新乐市 | 石家庄 | 东长寿 | 240 |
| 61 | G107 | 京深线 | 1 | 邢台县 | 邢台 |  |  |
| 62 | G107 | 京深线 | 1 | 徐水县 | 保定 | 前塘铺 | 129 |
| 63 | G107 | 京深线 | 1 | 永年县 | 邯郸 |  |  |
| 64 | G107 | 京深线 | 1 | 元氏县 | 石家庄 | 使庄 | 312 |
| 65 | G107 | 京深线 | 1 | 正定县 | 石家庄 | 新安 | 257 |
| 66 | G107 | 京深线 | 2 | 涿州市 | 保定 | 松林店 | 69 |
| 67 | G107 | 京深线 | 1 | 涿州市 | 保定 |  |  |
| 68 | G108 | 京昆线 | 1 | 涞水县 | 保定 | 玉斗 | 173 |
| 69 | G108 | 京昆线 | 2 | 涞水县 | 保定 |  |  |
| 70 | G108 | 京昆线 | 2 | 涞源县 | 保定 | 东辛庄 | 239 |
| 71 | G108 | 京昆线 | 1 | 涞源县 | 保定 | 张家峪 | 277 |
| 72 | G109 | 京拉线 | 1 | 蔚县 | 张家口 | 夭子头 | 225 |
| 73 | G109 | 京拉线 | 2 | 蔚县 | 张家口 |  |  |
| 74 | G109 | 京拉线 | 1 | 阳原县 | 张家口 | 东堡 | 275 |
| 75 | G109 | 京拉线 | 2 | 阳原县 | 张家口 | 西城 | 295 |
| 76 | G109 | 京拉线 | 2 | 涿鹿县 | 张家口 | 大斜阳 | 156 |
| 77 | G110 | 京银线 | 1 | 怀安县 | 张家口 | 渡口堡 | 264 |
| 78 | G110 | 京银线 | 1 | 怀来县 | 张家口 | 老君庄 | 106 |
| 79 | G110 | 京银线 | 2 | 怀来县 | 张家口 |  |  |
| 80 | G110 | 京银线 | 2 | 万全县 | 张家口 | 孔家庄 | 211 |
| 81 | G110 | 京银线 | 2 | 万全县 | 张家口 | 于家梁 | 238 |
| 82 | G110 | 京银线 | 2 | 宣化区 | 张家口 |  |  |
| 83 | G110 | 京银线 | 2 | 宣化区 | 张家口 |  |  |
| 84 | G110 | 京银线 | 1 | 宣化县 | 张家口 | 翟家庄 | 194 |
| 85 | G111 | 京加线 | 1 | 丰宁满 | 承德 | 南辛营 | 173 |
| 86 | G111 | 京加线 | 2 | 隆化县 | 承德 | 郭家屯 | 204 |
| 87 | G111 | 京加线 | 1 | 围场 | 承德 | 龙头山 | 362 |
| 88 | G111 | 京加线 | 2 | 围场 | 承德 | 杨家湾 | 394 |
| 89 | G112 | 北京环线 | 1 | 霸州市 | 廊坊 | 康仙庄 | 69 |
| 90 | G112 | 北京环线 | 2 | 霸州市 | 廊坊 |  |  |
| 91 | G112 | 北京环线 | 2 | 承德县 | 承德 | 安匠 | 856 |
| 92 | G112 | 北京环线 | 1 | 赤城县 | 张家口 | 唐坊 | 535 |
| 93 | G112 | 北京环线 | 2 | 赤城县 | 张家口 | 唐坊 | 535 |
| 94 | G112 | 北京环线 | 2 | 丰宁满 | 承德 | 五道营 | 665 |
| 95 | G112 | 北京环线 | 1 | 丰宁满 | 承德 | 铁营 | 703 |
| 96 | G112 | 北京环线 | 2 | 丰宁满 | 承德 | 波罗诺 | 760 |
| 97 | G112 | 北京环线 | 2 | 高碑店 | 保定 | 十里铺 | 110 |
| 98 | G112 | 北京环线 | 1 | 高碑店 | 保定 |  |  |
| 99 | G112 | 北京环线 | 2 | 涞水县 | 保定 | 工区 | 148 |
| 100 | G112 | 北京环线 | 2 | 涞源县 | 保定 | 上庄 | 290 |
| 101 | G112 | 北京环线 | 2 | 廊坊市 | 廊坊 | 磨汊港 | 37 |
| 102 | G112 | 北京环线 | 1 | 滦平县 | 承德 | 大屯 | 796 |
| 103 | G112 | 北京环线 | 2 | 唐山市 | 唐山 |  |  |
| 104 | G112 | 北京环线 | 1 | 蔚县 | 张家口 | 东万口 | 590 |
| 105 | G112 | 北京环线 | 1 | 兴隆县 | 承德 | 水泉甸子 | 909 |
| 106 | G112 | 北京环线 | 2 | 兴隆县 | 承德 | 小子庄 | 963 |
| 107 | G112 | 北京环线 | 2 | 兴隆县 | 承德 | 孤山子 | 976 |
| 108 | G112 | 北京环线 | 2 | 雄县 | 保定 | 板东 | 92 |
| 109 | G112 | 北京环线 | 2 | 宣化县 | 张家口 | 甘庄子 | 450 |
| 110 | G112 | 北京环线 | 2 | 宣化县 | 张家口 | 贾家营 | 472 |
| 111 | G112 | 北京环线 | 2 | 阳原县 | 张家口 | 化稍营 | 397 |
| 112 | G112 | 北京环线 | 2 | 易县 | 保定 | 紫荆关 | 213 |
| 113 | G112 | 北京环线 | 1 | 易县 | 保定 |  |  |
| 114 | G112 | 北京环线 | 2 | 鹰手营子区 | 承德 | 营子 | 897 |
| 115 | G112 | 北京环线 | 1 | 遵化市 | 唐山 |  |  |
| 116 | G205 | 山深线 | 1 | 昌黎县 | 秦皇岛 | 土桥 | 58 |
| 117 | G205 | 山深线 | 2 | 丰南县 | 唐山 |  |  |
| 118 | G205 | 山深线 | 2 | 丰南县 | 唐山 |  |  |
| 119 | G205 | 山深线 | 2 | 抚宁县 | 秦皇岛 | 天马 | 27 |
| 120 | G205 | 山深线 | 2 | 海港区 | 秦皇岛 | 归提寨 | 8 |
| 121 | G205 | 山深线 | 1 | 黄骅市 | 沧州 | 吕桥 | 372 |
| 122 | G205 | 山深线 | 2 | 滦县 | 唐山 |  |  |
| 123 | G205 | 山深线 | 1 | 唐山市 | 唐山 |  |  |
| 124 | G205 | 山深线 | 1 | 盐山县 | 沧州 | 杨庄 | 430 |
| 125 | G205 | 山深线 | 2 | 盐山县 | 沧州 |  |  |
| 126 | G207 | 锡海线 | 1 | 阜平县 | 保定 | 柳峪 | 721 |
| 127 | G207 | 锡海线 | 2 | 阜平县 | 保定 | 木匠口 | 753 |
| 128 | G207 | 锡海线 | 2 | 沽源县 | 张家口 |  |  |
| 129 | G207 | 锡海线 | 2 | 怀安县 | 张家口 | 怀安城 | 443 |
| 130 | G207 | 锡海线 | 2 | 怀安县 | 张家口 |  |  |
| 131 | G207 | 锡海线 | 2 | 涞源县 | 保定 | 教场 | 647 |
| 132 | G207 | 锡海线 | 2 | 平山县 | 石家庄 | 苏家庄 | 806 |
| 133 | G207 | 锡海线 | 1 | 平山县 | 石家庄 | 长桑 | 829 |
| 134 | G207 | 锡海线 | 2 | 平山县 | 石家庄 | 盘里 | 863 |
| 135 | G207 | 锡海线 | 2 | 万全县 | 张家口 | 巨德堡 | 396 |
| 136 | G207 | 锡海线 | 2 | 万全县 | 张家口 |  |  |
| 137 | G207 | 锡海线 | 1 | 张北县 | 张家口 | 张北收费站 | 378 |
| 138 | G207 | 锡海线 | 2 | 张北县 | 张家口 |  |  |
| 139 | G307 | 岐银线 | 2 | 沧县 | 沧州 |  |  |
| 140 | G307 | 岐银线 | 2 | 藁城市 | 石家庄 | 贾村 | 271 |
| 141 | G307 | 岐银线 | 1 | 藁城市 | 石家庄 | 良村 | 293 |
| 142 | G307 | 岐银线 | 1 | 黄骅市 | 沧州 | 西胡庄 | 48 |
| 143 | G307 | 岐银线 | 2 | 黄骅市 | 沧州 |  |  |
| 144 | G307 | 岐银线 | 1 | 井陉县 | 石家庄 | 下安 | 336 |
| 145 | G307 | 岐银线 | 2 | 井陉县 | 石家庄 | 长岗 | 350 |
| 146 | G307 | 岐银线 | 1 | 井陉县 | 石家庄 | 核桃园 | 374 |
| 147 | G307 | 岐银线 | 2 | 鹿泉市 | 石家庄 | 申后 | 324 |
| 148 | G307 | 岐银线 | 1 | 深州市 | 衡水 | 深州养护中心 | 217 |
| 149 | G307 | 岐银线 | 1 | 武强县 | 衡水 | 街关 | 187 |
| 150 | G307 | 岐银线 | 1 | 献县 | 沧州 | 淮镇 | 135 |
| 151 | G307 | 岐银线 | 2 | 献县 | 沧州 |  |  |
| 152 | G307 | 岐银线 | 2 | 辛集市 | 石家庄 | 旧城 | 229 |
| 153 | G308 | 清石线 | 2 | 栾城县 | 石家庄 | 南五里铺 | 631 |
| 154 | G308 | 清石线 | 1 | 栾城县 | 石家庄 | 许营 | 646 |
| 155 | G308 | 清石线 | 2 | 南宫市 | 邢台 | 段卢头 | 502 |
| 156 | G308 | 清石线 | 2 | 宁晋县 | 邢台 | 东旺 | 582 |
| 157 | G308 | 清石线 | 1 | 清河县 | 邢台 |  |  |
| 158 | G308 | 清石线 | 2 | 新河 | 邢台市 | 新河城西 | 561 |
| 159 | G308 | 清石线 | 1 | 新河县 | 邢台 |  |  |
| 160 | G308 | 清石线 | 2 | 赵县 | 石家庄 | 周村 | 620 |
| 161 | G308 | 清石线 | 1 | 赵县 | 石家庄 |  |  |
| 162 | G309 | 荣兰线 | 2 | 肥乡县 | 邯郸 |  |  |
| 163 | G309 | 荣兰线 | 1 | 广平县 | 邯郸 | 西王封 | 743 |
| 164 | G309 | 荣兰线 | 1 | 邯郸县 | 邯郸 | 代召 | 787 |
| 165 | G309 | 荣兰线 | 1 | 涉县 | 邯郸 | 老爷庙 | 879 |
| 166 | G309 | 荣兰线 | 1 | 武安市 | 邯郸 | 清化 | 822 |
| 167 | G309 | 荣兰线 | 1 | 武安市 | 邯郸 | 铺上 | 851 |
| 168 | S021 | 青县连接线 | 2 | 青县 | 沧州 |  |  |
| 169 | S027 | 玉新连接线 | 2 | 丰润县 | 唐山 |  |  |
| 170 | S027 | 玉新连接线 | 2 | 玉田县 | 唐山 |  |  |
| 171 | S028 | 玉石连接线 | 2 | 玉田县 | 唐山 |  |  |
| 172 | S028 | 玉石连接线 | 2 | 玉田县 | 唐山 |  |  |
| 173 | S032 | 望都连接线 | 2 | 望都县 | 保定 |  |  |
| 174 | S033 | 赵赞连接线 | 2 | 元氏县 | 石家庄 | 铁村 | 18 |
| 175 | S033 | 赵赞连接线 | 2 | 元氏县 | 石家庄 | 花林 | 32 |
| 176 | S033 | 赵赞连接线 | 2 | 赵县 | 石家庄 | 田村 | 8 |
| 177 | S036 | 永年连接线 | 2 | 永年县 | 邯郸 |  |  |
| 178 | S037 | 吴家岙连接线 | 2 | 井陉县 | 石家庄 | 南峪 | 14 |
| 179 | S038 | 西兆通连接线线 | 2 | 裕华区 | 石家庄 |  |  |
| 180 | S039 | 晋州连接线 | 2 | 晋州市 | 石家庄 | 桥头 | 26 |
| 181 | S039 | 晋州连接线 | 2 | 深泽县 | 石家庄 |  |  |
| 182 | S040 | 武强连接线 | 2 | 衡水市 | 衡水 | 中野营 | 48 |
| 183 | S040 | 武强连接线 | 1 | 武邑县 | 衡水 | 马塔法 | 21 |
| 184 | S042 | 白沟连接线 | 2 | 雄县 | 保定 |  |  |
| 185 | S043 | 雄县温泉城连 | 2 | 雄县 | 保定 |  |  |
| 186 | S101 | 石环线 | 1 | 石家庄 | 石家庄 | 田庄桥 | 26 |
| 187 | S101 | 石环线 | 2 | 正定县 | 石家庄 |  |  |
| 188 | S104 | 肃临支线 | 2 | 市辖区 | 衡水市 | 收费站 | 12.6 |
| 189 | S201 | 正南线 | 2 | 灵寿县 | 石家庄 | 慈峪 | 49 |
| 190 | S201 | 正南线 | 1 | 灵寿县 | 石家庄 | 陈庄 | 77 |
| 191 | S201 | 正南线 | 2 | 灵寿县 | 石家庄 | 寨头 | 79 |
| 192 | S201 | 正南线 | 2 | 正定县 | 石家庄 | 曲阳桥 | 13 |
| 193 | S202 | 平涉线 | 1 | 井陉矿 | 石家庄 | 矿区 | 50 |
| 194 | S202 | 平涉线 | 2 | 井陉县 | 石家庄 | 霍宾台 | 16 |
| 195 | S202 | 平涉线 | 2 | 井陉县 | 石家庄 | 景庄 | 87 |
| 196 | S202 | 平涉线 | 2 | 临城县 | 邢台 | 郝庄 | 157 |
| 197 | S202 | 平涉线 | 1 | 内丘县 | 邢台 | 岩南 | 179 |
| 198 | S202 | 平涉线 | 2 | 平山县 | 石家庄 | 孟耳庄 | 25 |
| 199 | S202 | 平涉线 | 2 | 涉县 | 邯郸 | 西戌 | 312 |
| 200 | S202 | 平涉线 | 2 | 涉县 | 邯郸 |  |  |
| 201 | S202 | 平涉线 | 1 | 武安市 | 邯郸 | 口上 | 278 |
| 202 | S202 | 平涉线 | 2 | 武安市 | 邯郸 |  |  |
| 203 | S202 | 平涉线 | 2 | 邢台县 | 邢台 | 雀寨 | 190 |
| 204 | S202 | 平涉线 | 2 | 邢台县 | 邢台 | 元台磨 | 236 |
| 205 | S202 | 平涉线 | 2 | 邢台县 | 邢台 |  |  |
| 206 | S202 | 平涉线 | 2 | 邢台县 | 邢台 |  |  |
| 207 | S202 | 平涉线 | 2 | 赞皇县 | 石家庄 | 巡检司 | 125 |
| 208 | S202 | 平涉线 | 2 | 赞皇县 | 石家庄 | 院头 | 147 |
| 209 | S203 | 无繁线 | 2 | 阜平县 | 保定 | 槐树底 | 107 |
| 210 | S203 | 无繁线 | 2 | 阜平县 | 保定 | 百亩田 | 145 |
| 211 | S203 | 无繁线 | 2 | 新乐市 | 石家庄 | 邯台 | 25 |
| 212 | S203 | 无繁线 | 2 | 新乐市 | 石家庄 | 西名村 | 43 |
| 213 | S203 | 无繁线 | 2 | 行唐县 | 石家庄 | 上方 | 64 |
| 214 | S204 | 新赵线 | 2 | 藁城市 | 石家庄 |  |  |
| 215 | S204 | 新赵线 | 2 | 藁城市 | 石家庄 |  |  |
| 216 | S204 | 新赵线 | 2 | 藁城市 | 石家庄 |  |  |
| 217 | S205 | 宜微线 | 2 | 鹿泉市 | 石家庄 | 牛山 | 4 |
| 218 | S211 | 永峰线 | 2 | 武安市 | 邯郸 | 野河 | 40 |
| 219 | S211 | 永峰线 | 2 | 永年县 | 邯郸 |  |  |
| 220 | S212 | 茶柳线 | 2 | 成安县 | 邯郸 |  |  |
| 221 | S212 | 茶柳线 | 2 | 临漳县 | 邯郸 | 大桥 | 45 |
| 222 | S213 | 涉左线 | 2 | 涉县 | 邯郸 | 索堡 | 14 |
| 223 | S214 | 沙曹线 | 2 | 鸡泽县 | 邯郸 | 小寨 | 12 |
| 224 | S215 | 临大线 | 2 | 大名县 | 邯郸 | 邱堤 | 34 |
| 225 | S215 | 临大线 | 1 | 大名县 | 邯郸 | 漳河特大桥 |  |
| 226 | S222 | 邢峰线 | 2 | 峰峰矿 | 邯郸 | 马庄 | 86 |
| 227 | S222 | 邢峰线 | 2 | 武安市 | 邯郸 | 矿山 | 38 |
| 228 | S222 | 邢峰线 | 2 | 邢台县 | 邢台 | 羊范 | 7 |
| 229 | S231 | 保衡线 | 2 | 安国市 | 保定 | 淤村 | 48 |
| 230 | S231 | 保衡线 | 1 | 安平县 | 衡水 | 崔岭 | 72 |
| 231 | S231 | 保衡线 | 2 | 深州市 | 衡水 | 西蒲疃 | 97 |
| 232 | S231 | 保衡线 | 2 | 深州市 | 衡水 | 赵圈 | 140 |
| 233 | S232 | 京赞线 | 1 | 涞水县 | 保定 | 水东 | 14 |
| 234 | S232 | 京赞线 | 2 | 灵寿县 | 石家庄 | 征稽站门口 | 217 |
| 235 | S232 | 京赞线 | 1 | 鹿泉市 | 石家庄 | 故城 | 244 |
| 236 | S232 | 京赞线 | 2 | 鹿泉市 | 石家庄 |  |  |
| 237 | S232 | 京赞线 | 2 | 鹿泉市 | 石家庄 |  |  |
| 238 | S232 | 京赞线 | 2 | 顺平县 | 保定 | 伍郎 | 112 |
| 239 | S232 | 京赞线 | 2 | 唐县 | 保定 | 西城子 | 154 |
| 240 | S232 | 京赞线 | 1 | 行唐县 | 石家庄 | 留营 | 204 |
| 241 | S232 | 京赞线 | 2 | 易县 | 保定 | 高村 | 47 |
| 242 | S232 | 京赞线 | 2 | 元氏县 | 石家庄 | 北佐 | 280 |
| 243 | S232 | 京赞线 | 2 | 赞皇县 | 石家庄 | 阳泽 | 323 |
| 244 | S233 | 安新线 | 2 | 冀州市 | 衡水 | 西王庄 | 102 |
| 245 | S233 | 安新线 | 2 | 深泽县 | 石家庄 | 南营 | 23 |
| 246 | S233 | 安新线 | 1 | 辛集市 | 石家庄 | 善城 | 48 |
| 247 | S233 | 安新线 | 2 | 辛集市 | 石家庄 | 垒头 | 58 |
| 248 | S233 | 安新线 | 2 | 辛集市 | 石家庄 | 泗上 | 80 |
| 249 | S234 | 定魏线 | 2 | 定州市 | 保定 | 定州城南 | 16 |
| 250 | S234 | 定魏线 | 1 | 藁城市 | 石家庄 |  |  |
| 251 | S234 | 定魏线 | 2 | 广平县 | 邯郸 |  |  |
| 252 | S234 | 定魏线 | 2 | 巨鹿县 | 邢台 |  |  |
| 253 | S234 | 定魏线 | 2 | 巨鹿县 | 邢台 |  |  |
| 254 | S234 | 定魏线 | 2 | 宁晋县 | 邢台 | 耿庄桥 | 125 |
| 255 | S234 | 定魏线 | 2 | 平乡县 | 邢台 | 后营 | 179 |
| 256 | S234 | 定魏线 | 2 | 曲周县 | 邯郸 | 安寨 | 222 |
| 257 | S234 | 定魏线 | 1 | 曲周县 | 邯郸 |  |  |
| 258 | S234 | 定魏线 | 2 | 魏县 | 邯郸 | 野胡拐 | 267 |
| 259 | S234 | 定魏线 | 2 | 魏县 | 邯郸 |  |  |
| 260 | S234 | 定魏线 | 2 | 无极县 | 石家庄 |  |  |
| 261 | S234 | 定魏线 | 2 | 无极县 | 石家庄 |  |  |
| 262 | S234 | 定魏线 | 2 | 赵县 | 石家庄 |  |  |
| 263 | S235 | 容蠡线 | 2 | 安新县 | 保定 |  |  |
| 264 | S235 | 容蠡线 | 2 | 高阳县 | 保定 | 高阳城北 | 49 |
| 265 | S235 | 容蠡线 | 2 | 高阳县 | 保定 |  |  |
| 266 | S235 | 容蠡线 | 2 | 蠡县 | 保定 | 新兴 | 80 |
| 267 | S237 | 良顺线 | 2 | 顺平县 | 保定 | 下邑 | 51 |
| 268 | S237 | 良顺线 | 2 | 易县 | 保定 | 甘河 | 19 |
| 269 | S241 | 宝平线 | 2 | 赤城县 | 张家口 | 赤城县城关镇 | 149 |
| 270 | S241 | 宝平线 | 2 | 赤城县 | 张家口 |  |  |
| 271 | S241 | 宝平线 | 2 | 沽源县 | 张家口 | 小厂 | 69 |
| 272 | S241 | 宝平线 | 2 | 沽源县 | 张家口 |  |  |
| 273 | S241 | 宝平线 | 2 | 怀来县 | 张家口 | 二堡子 | 218 |
| 274 | S241 | 宝平线 | 2 | 怀来县 | 张家口 | 官厅 | 224 |
| 275 | S241 | 宝平线 | 1 | 涞源县 | 保定 | 银坊 | 450 |
| 276 | S241 | 宝平线 | 2 | 平山县 | 石家庄 |  |  |
| 277 | S241 | 宝平线 | 2 | 曲阳县 | 保定 | 小口头 | 516 |
| 278 | S241 | 宝平线 | 2 | 曲阳县 | 保定 |  |  |
| 279 | S241 | 宝平线 | 2 | 唐县 | 保定 | 军城 | 481 |
| 280 | S241 | 宝平线 | 2 | 行唐县 | 石家庄 |  |  |
| 281 | S241 | 宝平线 | 2 | 易县 | 保定 | 南台 | 364 |
| 282 | S241 | 宝平线 | 2 | 易县 | 保定 |  |  |
| 283 | S241 | 宝平线 | 2 | 涿鹿县 | 张家口 | 杨家坪 | 285 |
| 284 | S242 | 张沽线 | 1 | 崇礼县 | 张家口 | 南天夭 | 78 |
| 285 | S242 | 张沽线 | 2 | 崇礼县 | 张家口 |  |  |
| 286 | S242 | 张沽线 | 2 | 沽源县 | 张家口 | 双井子 | 160 |
| 287 | S242 | 张沽线 | 2 | 张家口 | 张家口 | 翠平庵 | 8 |
| 288 | S243 | 天走线 | 2 | 蔚县 | 张家口 | 揣骨疃 | 55 |
| 289 | S243 | 天走线 | 2 | 阳原县 | 张家口 | 朱家庄 | 36 |
| 290 | S244 | 半虎线 | 2 | 丰宁满 | 承德 | 西破庙 | 170 |
| 291 | S244 | 半虎线 | 2 | 丰宁满 | 承德 | 厢黄旗 | 235 |
| 292 | S244 | 半虎线 | 1 | 沽源县 | 张家口 | 黄盖淖 | 24 |
| 293 | S244 | 半虎线 | 2 | 沽源县 | 张家口 | 闪电河 | 65 |
| 294 | S245 | 张化线 | 2 | 康保县 | 张家口 |  |  |
| 295 | S245 | 张化线 | 1 | 张北县 | 张家口 | 东壕 | 1 |
| 296 | S246 | 张康线 | 2 | 康保县 | 张家口 | 张纪 | 36 |
| 297 | S247 | 柴后线 | 2 | 怀安县 | 张家口 | 西沙城 | 17 |
| 298 | S248 | 京原支线 | 2 | 涿鹿县 | 张家口 | 下庄河 | 14 |
| 299 | S251 | 出海线 | 1 | 承德县 | 承德 | 下板城 | 34 |
| 300 | S251 | 出海线 | 2 | 抚宁县 | 秦皇岛 | 石门寨 | 260 |
| 301 | S251 | 出海线 | 2 | 宽城满 | 承德 | 安达石 | 96 |
| 302 | S251 | 出海线 | 2 | 宽城满 | 承德 |  |  |
| 303 | S251 | 出海线 | 1 | 青龙县 | 秦皇岛 | 塔沟 | 139 |
| 304 | S251 | 出海线 | 2 | 青龙县 | 秦皇岛 | 安子岭 | 214 |
| 305 | S251 | 出海线 | 2 | 青龙县 | 秦皇岛 |  |  |
| 306 | S252 | 平青乐线 | 2 | 乐亭县 | 唐山 |  |  |
| 307 | S252 | 平青乐线 | 2 | 滦县 | 唐山 | 无税庄 | 245 |
| 308 | S252 | 平青乐线 | 1 | 平泉县 | 承德 | 茶棚 | 12 |
| 309 | S252 | 平青乐线 | 2 | 平泉县 | 承德 | 红山嘴 | 50 |
| 310 | S252 | 平青乐线 | 2 | 平泉县 | 承德 | 上店 | 93 |
| 311 | S252 | 平青乐线 | 1 | 迁安市 | 唐山 |  |  |
| 312 | S252 | 平青乐线 | 2 | 青龙县 | 秦皇岛 | 肖营子 | 190 |
| 313 | S253 | 承赤线 | 1 | 隆化县 | 承德 | 七家 | 37 |
| 314 | S254 | 承围线 | 2 | 承德县 | 承德 | 高寺台 | 26 |
| 315 | S254 | 承围线 | 2 | 隆化县 | 承德 | 中关 | 33 |
| 316 | S254 | 承围线 | 1 | 隆化县 | 承德 | 汤头沟 | 69 |
| 317 | S254 | 承围线 | 2 | 围场 | 承德 |  |  |
| 318 | S255 | 承栗线 | 2 | 兴隆县 | 承德 | 孙杖子 | 17 |
| 319 | S256 | 承围支线 | 2 | 双滦区 | 承德 | 上营子 | 17 |
| 320 | S257 | 张隆线 | 2 | 隆化县 | 承德 | 四道营 | 53 |
| 321 | S258 | 津兴线 | 2 | 兴隆县 | 承德 | 茅山 | 149 |
| 322 | S261 | 青乐线 | 2 | 昌黎县 | 秦皇岛 | 何家庄 | 91 |
| 323 | S261 | 青乐线 | 2 | 昌黎县 | 秦皇岛 | 刘台庄 | 117 |
| 324 | S261 | 青乐线 | 2 | 抚宁县 | 秦皇岛 | 马坊 | 57 |
| 325 | S261 | 青乐线 | 2 | 青龙县 | 秦皇岛 | 界岭 | 31 |
| 326 | S262 | 迁唐线 | 2 | 滦南县 | 唐山 |  |  |
| 327 | S262 | 迁唐线 | 2 | 滦县 | 唐山 | 杨柳庄 | 41 |
| 328 | S262 | 迁唐线 | 2 | 迁西县 | 唐山 |  |  |
| 329 | S262 | 迁唐线 | 2 | 唐海县 | 唐山 |  |  |
| 330 | S262 | 迁唐线 | 1 | 唐山市 | 唐山 |  |  |
| 331 | S263 | 唐海线 | 2 | 丰南县 | 唐山 | 韩家河 | 15 |
| 332 | S264 | 遵宝线 | 1 | 玉田县 | 唐山 |  |  |
| 333 | S264 | 遵宝线 | 2 | 玉田县 | 唐山 |  |  |
| 334 | S265 | 木牛线 | 2 | 青龙 | 秦皇岛 | 龙王庙 | 22 |
| 335 | S271 | 大厂-香河 | 2 | 大厂 | 廊坊 | 霍各庄 | 8 |
| 336 | S271 | 大厂-香河 | 1 | 香河县 | 廊坊 | 叶屯 | 28 |
| 337 | S271 | 大厂-香河 | 2 | 香河县 | 廊坊 |  |  |
| 338 | S272 | 廊泊线 | 1 | 霸州市 | 廊坊 | 胜芳 | 49 |
| 339 | S272 | 廊泊线 | 2 | 沧县 | 沧州 | 官厅 | 133 |
| 340 | S272 | 廊泊线 | 2 | 沧县 | 沧州 |  |  |
| 341 | S272 | 廊泊线 | 1 | 大城县 | 廊坊 | 吴王文 | 87 |
| 342 | S272 | 廊泊线 | 2 | 大城县 | 廊坊 |  |  |
| 343 | S272 | 廊泊线 | 2 | 廊坊市 | 廊坊 | 仇庄 | 13 |
| 344 | S273 | 廊霸线 | 2 | 永清县 | 廊坊 | 王佃庄 | 37 |
| 345 | S273 | 廊霸线 | 1 | 永清县 | 廊坊 | 养马庄 | 49 |
| 346 | S274 | 平谷-香河 | 1 | 三河市 | 廊坊 | 周马房 | 28 |
| 347 | S274 | 平谷-香河 | 2 | 三河市 | 廊坊 |  |  |
| 348 | S281 | 富德线 | 2 | 阜城县 | 衡水 |  |  |
| 349 | S281 | 富德线 | 1 | 景县 | 衡水 | 降流河 | 37 |
| 350 | S281 | 富德线 | 2 | 景县 | 衡水 | 薛洼 | 48 |
| 351 | S282 | 肃临线 | 2 | 南宫市 | 邢台 |  |  |
| 352 | S282 | 肃临线 | 2 | 饶阳县 | 衡水 | 饶阳养护中心 | 52 |
| 353 | S282 | 肃临线 | 2 | 深州市 | 衡水 | 辰时 | 70 |
| 354 | S282 | 肃临线 | 2 | 深州市 | 衡水 |  |  |
| 355 | S282 | 肃临线 | 2 | 肃宁县 | 沧州 | 苏庄 | 24 |
| 356 | S282 | 肃临线 | 2 | 枣强县 | 衡水 | 杜烟 | 134 |
| 357 | S282 | 肃临线 | 1 | 枣强县 | 衡水 | 康马 | 149 |
| 358 | S283 | 沧乐线 | 2 | 孟村 | 沧州 | 辛店 | 30 |
| 359 | S283 | 沧乐线 | 2 | 盐山县 | 沧州 | 李窑 | 56 |
| 360 | S284 | 黄辛线 | 2 | 海兴县 | 沧州 | 董庄 | 23 |
| 361 | S285 | 沧宁线 | 2 | 南皮县 | 沧州 |  |  |
| 362 | S301 | 石闫线 | 2 | 鹿泉市 | 石家庄 | 鲍庄 | 14 |
| 363 | S301 | 石闫线 | 1 | 平山县 | 石家庄 | 平山电厂 | 25 |
| 364 | S301 | 石闫线 | 2 | 平山县 | 石家庄 | 温塘 | 49 |
| 365 | S301 | 石闫线 | 2 | 平山县 | 石家庄 | 小觉 | 93 |
| 366 | S301 | 石闫线 | 2 | 平山县 | 石家庄 |  |  |
| 367 | S301 | 石闫线 | 2 | 新华区 | 石家庄 | 杜北桥 | 1 |
| 368 | S302 | 正港线 | 2 | 安平县 | 衡水 | 安平养护中心 | 52 |
| 369 | S302 | 正港线 | 1 | 泊头市 | 沧州 | 交河 | 178 |
| 370 | S302 | 正港线 | 2 | 泊头市 | 沧州 |  |  |
| 371 | S302 | 正港线 | 2 | 海兴县 | 沧州 |  |  |
| 372 | S302 | 正港线 | 2 | 海兴县 | 沧州 |  |  |
| 373 | S302 | 正港线 | 2 | 南皮县 | 沧州 |  |  |
| 374 | S302 | 正港线 | 2 | 南皮县 | 沧州 |  |  |
| 375 | S302 | 正港线 | 2 | 饶阳县 | 衡水 | 田庄 | 109 |
| 376 | S302 | 正港线 | 2 | 深泽县 | 石家庄 | 赵八 | 59 |
| 377 | S302 | 正港线 | 1 | 无极县 | 石家庄 | 前北焦 | 32 |
| 378 | S302 | 正港线 | 2 | 武强县 | 衡水 | 孙庄 | 143 |
| 379 | S302 | 正港线 | 2 | 正定县 | 石家庄 | 朱夫屯 | 12 |
| 380 | S311 | 邯临线 | 2 | 临西县 | 邢台 | 临西城西 | 99 |
| 381 | S311 | 邯临线 | 2 | 曲周县 | 邯郸 | 槐桥 | 59 |
| 382 | S311 | 邯临线 | 1 | 曲周县 | 邯郸 |  |  |
| 383 | S311 | 邯临线 | 2 | 永年县 | 邯郸 | 宋寨 | 27 |
| 384 | S312 | 邯沙线 | 2 | 邯郸县 | 邯郸 | 北李庄 | 9 |
| 385 | S312 | 邯沙线 | 2 | 武安市 | 邯郸 |  |  |
| 386 | S313 | 邯大线 | 1 | 成安县 | 邯郸 | 沙河 | 31 |
| 387 | S313 | 邯大线 | 2 | 大名县 | 邯郸 | 未庄 | 65 |
| 388 | S313 | 邯大线 | 2 | 大名县 | 邯郸 |  |  |
| 389 | S313 | 邯大线 | 2 | 邯郸县 | 邯郸 |  |  |
| 390 | S314 | 磁左线 | 2 | 武安市 | 邯郸 |  |  |
| 391 | S314 | 磁左线 | 2 | 武安市 | 邯郸 |  |  |
| 392 | S315 | 成峰线 | 2 | 成安县 | 邯郸 | 东彭留 | 3 |
| 393 | S315 | 成峰线 | 2 | 磁县 | 邯郸 | 林峰 | 26 |
| 394 | S316 | 魏峰线 | 2 | 磁县 | 邯郸 | 滏西 | 62 |
| 395 | S316 | 魏峰线 | 2 | 临漳县 | 邯郸 | 南东坊 | 45 |
| 396 | S318 | 永河线 | 2 | 鸡泽县 | 邯郸 |  |  |
| 397 | S318 | 永河线 | 2 | 永年县 | 邯郸 |  |  |
| 398 | S321 | 邢昔线 | 2 | 邢台县 | 邢台 | 北小庄 | 30 |
| 399 | S322 | 邢和线 | 2 | 邢台县 | 邢台 | 南石门 | 7 |
| 400 | S322 | 邢和线 | 2 | 邢台县 | 邢台 |  |  |
| 401 | S323 | 邢左线 | 1 | 邢台县 | 邢台 | 陈庄 | 5 |
| 402 | S323 | 邢左线 | 2 | 邢台县 | 邢台 |  |  |
| 403 | S324 | 邢德线 | 1 | 故城县 | 衡水 | 饶阳店 | 136 |
| 404 | S324 | 邢德线 | 2 | 故城县 | 衡水 | 故城收费站 | 153 |
| 405 | S324 | 邢德线 | 1 | 巨鹿县 | 邢台 | 白家寨 | 51 |
| 406 | S324 | 邢德线 | 2 | 南宫市 | 邢台 |  |  |
| 407 | S324 | 邢德线 | 2 | 枣强县 | 衡水 | 张米 | 144 |
| 408 | S325 | 邢清线 | 1 | 广宗县 | 邢台 | 陈村 | 50 |
| 409 | S325 | 邢清线 | 2 | 平乡县 | 邢台 | 杨村 | 33 |
| 410 | S325 | 邢清线 | 2 | 清河县 | 邢台 |  |  |
| 411 | S325 | 邢清线 | 1 | 邢台县 | 邢台 | 祝村 | 2 |
| 412 | S326 | 邢临线 | 2 | 南和县 | 邢台 | 三召 | 23 |
| 413 | S326 | 邢临线 | 2 | 平乡县 | 邢台 | 三园 | 43 |
| 414 | S326 | 邢临线 | 2 | 威县 | 邢台 | 白伏 | 67 |
| 415 | S327 | 南郝线 | 2 | 临城县 | 邢台 | 盘石 | 69 |
| 416 | S327 | 南郝线 | 2 | 隆尧县 | 邢台 | 牛桥 | 32 |
| 417 | S328 | 良三线 | 2 | 隆尧县 | 邢台 | 隆尧城西 | 6 |
| 418 | S328 | 良三线 | 2 | 内丘县 | 邢台 | 柳林 | 43 |
| 419 | S329 | 南石线 | 2 | 南和县 | 邢台 |  |  |
| 420 | S329 | 南石线 | 2 | 沙河市 | 邢台 | 新城 | 58 |
| 421 | S329 | 南石线 | 2 | 沙河市 | 邢台 |  |  |
| 422 | S331 | 保沧线 | 1 | 沧县 | 沧州 | 官厅 | 128 |
| 423 | S331 | 保沧线 | 1 | 高阳县 | 保定 |  |  |
| 424 | S331 | 保沧线 | 2 | 河间市 | 沧州 | 兴村 | 68 |
| 425 | S331 | 保沧线 | 2 | 河间市 | 沧州 | 章西 | 86 |
| 426 | S331 | 保沧线 | 2 | 河间市 | 沧州 |  |  |
| 427 | S331 | 保沧线 | 1 | 清苑县 | 保定 | 石桥 | 16 |
| 428 | S331 | 保沧线 | 2 | 清苑县 | 保定 |  |  |
| 429 | S332 | 保涞线 | 2 | 涞源县 | 保定 | 走马驿 | 107 |
| 430 | S332 | 保涞线 | 1 | 满城县 | 保定 | 坨南 | 37 |
| 431 | S332 | 保涞线 | 2 | 满城县 | 保定 |  |  |
| 432 | S332 | 保涞线 | 2 | 唐县 | 保定 | 川里 | 88 |
| 433 | S333 | 津保北线 | 2 | 高碑店 | 保定 | 白沟 | 106 |
| 434 | S333 | 津保北线 | 1 | 容城县 | 保定 | 容城城西 | 121 |
| 435 | S333 | 津保北线 | 2 | 徐水县 | 保定 | 徐水城西 | 139 |
| 436 | S334 | 保静线 | 1 | 安新县 | 保定 | 马庄 | 25 |
| 437 | S334 | 保静线 | 1 | 文安县 | 廊坊 | 德归 | 104 |
| 438 | S334 | 保静线 | 2 | 文安县 | 廊坊 |  |  |
| 439 | S334 | 保静线 | 2 | 雄县 | 保定 |  |  |
| 440 | S334 | 保静线 | 2 | 雄县 | 保定 |  |  |
| 441 | S335 | 蠡野线 | 2 | 蠡县 | 保定 |  |  |
| 442 | S335 | 蠡野线 | 1 | 清苑县 | 保定 |  |  |
| 443 | S335 | 蠡野线 | 2 | 唐县 | 保定 |  |  |
| 444 | S335 | 蠡野线 | 2 | 望都县 | 保定 | 冉庄 | 30 |
| 445 | S336 | 京赞支线 | 2 | 顺平县 | 保定 |  |  |
| 446 | S341 | 张尚线 | 2 | 尚义县 | 张家口 |  |  |
| 447 | S342 | 下广线 | 1 | 蔚县 | 张家口 | 富家堡 | 106 |
| 448 | S342 | 下广线 | 2 | 涿鹿县 | 张家口 | 北小庄 | 14 |
| 449 | S342 | 下广线 | 2 | 涿鹿县 | 张家口 | 茶坊 | 23 |
| 450 | S343 | 张同线 | 2 | 怀安县 | 张家口 | 王虎屯 | 78 |
| 451 | S344 | 东商线 | 2 | 张北县 | 张家口 |  |  |
| 452 | S345 | 南赤线 | 2 | 赤城县 | 张家口 |  |  |
| 453 | S351 | 围多线 | 2 | 围场 | 承德 | 御道口 | 37 |
| 454 | S352 | 隆凤线 | 2 | 隆化县 | 承德 | 少府 | 10 |
| 455 | S353 | 滦赤线 | 2 | 赤城县 | 张家口 | 下虎村 | 206 |
| 456 | S353 | 滦赤线 | 2 | 滦平县 | 承德 | 小白旗 | 33 |
| 457 | S353 | 滦赤线 | 1 | 滦平县 | 承德 | 金台子 | 61 |
| 458 | S353 | 滦赤线 | 2 | 滦平县 | 承德 |  |  |
| 459 | S354 | 巴克什-六沟 | 2 | 承德县 | 承德 | 三沟 | 144 |
| 460 | S354 | 巴克什-六沟 | 2 | 滦平县 | 承德 | 巴克什养护中心 | 10 |
| 461 | S354 | 巴克什-六沟 | 2 | 滦平县 | 承德 | 平坊 | 28 |
| 462 | S354 | 巴克什-六沟 | 2 | 双滦区 | 承德 | 三岔口 | 90 |
| 463 | S355 | 京建线 | 2 | 宽城县 | 承德 | 孤山子中心 | 263 |
| 464 | S355 | 京建线 | 2 | 迁西县 | 唐山 | 岔沟 | 216 |
| 465 | S355 | 京建线 | 2 | 迁西县 | 唐山 |  |  |
| 466 | S355 | 京建线 | 2 | 青龙 | 秦皇岛 | 小巫兰 | 333 |
| 467 | S355 | 京建线 | 2 | 兴隆县 | 承德 | 三道河 | 202 |
| 468 | S356 | 邦宽线 | 1 | 宽城满 | 承德 | 三异井 | 150 |
| 469 | S356 | 邦宽线 | 2 | 遵化市 | 唐山 | 西新庄 | 64 |
| 470 | S356 | 邦宽线 | 1 | 遵化市 | 唐山 |  |  |
| 471 | S357 | 韩郭线 | 2 | 隆化县 | 承德 |  |  |
| 472 | S358 | 北凌线 | 2 | 宽城满 | 承德 | 三旗杆 | 133 |
| 473 | S358 | 北凌线 | 1 | 兴隆县 | 承德 | 杨家庄 | 6 |
| 474 | S361 | 唐通线 | 2 | 香河县 | 廊坊 | 钱旺 | 97 |
| 475 | S361 | 唐通线 | 2 | 香河县 | 廊坊 |  |  |
| 476 | S361 | 唐通线 | 2 | 玉田县 | 唐山 | 窝洛沽 | 32 |
| 477 | S362 | 唐港线 | 2 | 丰南县 | 唐山 |  |  |
| 478 | S362 | 唐港线 | 2 | 乐亭县 | 唐山 | 孙家房子 | 79 |
| 479 | S362 | 唐港线 | 2 | 滦南县 | 唐山 | 王土 | 47 |
| 480 | S363 | 三抚线 | 2 | 卢龙县 | 秦皇岛 | 丁各庄 | 92 |
| 481 | S363 | 三抚线 | 2 | 迁安县 | 唐山 | 步步川 | 51 |
| 482 | S363 | 三抚线 | 2 | 迁西县 | 唐山 |  |  |
| 483 | S363 | 三抚线 | 2 | 迁西县 | 唐山 |  |  |
| 484 | S364 | 沿海线 | 2 | 昌黎县 | 秦皇岛 | 沿岸 | 71 |
| 485 | S364 | 沿海线 | 2 | 昌黎县 | 秦皇岛 | 七里海 | 84 |
| 486 | S364 | 沿海线 | 2 | 抚宁县 | 秦皇岛 |  |  |
| 487 | S364 | 沿海线 | 2 | 海兴县 | 沧州 | 海丰 | 336 |
| 488 | S364 | 沿海线 | 2 | 海兴县 | 沧州 |  |  |
| 489 | S364 | 沿海线 | 2 | 黄骅市 | 沧州 | 南排河 | 295 |
| 490 | S364 | 沿海线 | 2 | 乐亭县 | 唐山 | 姜各庄 | 108 |
| 491 | S364 | 沿海线 | 2 | 山海关 | 秦皇岛 | 沿海 | 10 |
| 492 | S364 | 沿海线 | 2 | 唐海县 | 唐山 | 海南中心 | 168 |
| 493 | S364 | 沿海线 | 1 | 唐海县 | 唐山 |  |  |
| 494 | S365 | 昌黄线 | 2 | 昌黎县 | 秦皇岛 |  |  |
| 495 | S371 | 廊涿线 | 2 | 固安县 | 廊坊 | 宫村 | 53 |
| 496 | S371 | 廊涿线 | 2 | 廊坊市 | 廊坊 | 九州 | 9 |
| 497 | S371 | 廊涿线 | 1 | 永清县 | 廊坊 | 孟各庄 | 37 |
| 498 | S381 | 津保南线 | 2 | 大城县 | 廊坊 | 南赵扶 | 86 |
| 499 | S381 | 津保南线 | 2 | 大城县 | 廊坊 | 阜草 | 108 |
| 500 | S381 | 津保南线 | 1 | 任丘市 | 沧州 | 流河 | 72 |
| 501 | S382 | 河龙线 | 2 | 安国市 | 保定 |  |  |
| 502 | S382 | 河龙线 | 1 | 博野县 | 保定 | 杜各庄 | 65 |
| 503 | S382 | 河龙线 | 1 | 阜平县 | 保定 | 平阳 | 179 |
| 504 | S382 | 河龙线 | 2 | 阜平县 | 保定 | 八里庄 | 239 |
| 505 | S382 | 河龙线 | 2 | 曲阳县 | 保定 | 辛庄 | 128 |
| 506 | S382 | 河龙线 | 1 | 肃宁县 | 沧州 | 丰乐堡 | 19 |
| 507 | S382 | 河龙线 | 2 | 肃宁县 | 沧州 |  |  |
| 508 | S383 | 千武线 | 2 | 东光县 | 沧州 | 找王 | 46 |
| 509 | S383 | 千武线 | 2 | 阜城县 | 衡水 | 崔庙 | 67 |
| 510 | S383 | 千武线 | 2 | 南皮县 | 沧州 | 凤翔 | 14 |
| 511 | S383 | 千武线 | 1 | 武邑县 | 衡水 | 审坡 | 106 |
| 512 | S384 | 南腾线 | 2 | 黄骅市 | 沧州 | 扣村 | 22 |
| 513 | S384 | 南腾线 | 2 | 黄骅市 | 沧州 |  |  |
| 514 | S385 | 宁武线 | 2 | 景县 | 衡水 |  |  |
| 515 | S385 | 宁武线 | 2 | 吴桥县 | 沧州 | 曹洼 | 24 |
| 516 | S385 | 宁武线 | 2 | 武邑县 | 衡水 | 苗小庄 | 82 |
| 517 | S391 | 衡德线 | 2 | 景县 | 衡水 | 王瞳 | 52 |
| 518 | S392 | 衡井线 | 2 | 藁城市 | 石家庄 | 张名甫 | 74 |
| 519 | S392 | 衡井线 | 2 | 衡水市 | 衡水 |  |  |
| 520 | S392 | 衡井线 | 2 | 晋州市 | 石家庄 | 总十庄 | 65 |
| 521 | S392 | 衡井线 | 1 | 井陉县 | 石家庄 | 旧城 | 157 |
| 522 | S392 | 衡井线 | 2 | 栾城县 | 石家庄 | 北赵台 | 100 |
| 523 | S392 | 衡井线 | 2 | 栾城县 | 石家庄 |  |  |
| 524 | S392 | 衡井线 | 2 | 深州市 | 衡水 | 许村 | 26 |
| 525 | S393 | 郑昔线 | 2 | 高邑县 | 石家庄 | 西大营 | 139 |
| 526 | S393 | 郑昔线 | 2 | 高邑县 | 石家庄 | 千根 | 180 |
| 527 | S393 | 郑昔线 | 2 | 冀州市 | 衡水 | 码头李 | 73 |
| 528 | S393 | 郑昔线 | 1 | 宁晋县 | 邢台 | 固城店 | 130 |
| 529 | S393 | 郑昔线 | 2 | 赞皇县 | 石家庄 | 武城 | 152 |
| 530 | S393 | 郑昔线 | 1 | 赞皇县 | 石家庄 | 巡检司供销社 | 191 |
| 531 | S393 | 郑昔线 | 1 | 枣强县 | 衡水 | 王均 | 22 |
| 532 | S393 | 郑昔线 | 2 | 枣强县 | 衡水 | 马均寨 | 37 |